Сводная ведомость объемов горизонтальной дорожной разметки

Улица 30 лет Октября

Протяженность участка – От 0+000 до 2+630

| № км | 1.1 | 1.2.1 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.14.1 | 1.25 | Итого КВ.М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэф.привед. к 1.1. | 1 | 1 | 0,75 | 0,5 | 0,25 | 1 |  |  |
| ширина, м | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |
| Итого, м | 470 | 4886 | 932 | 20 | 989 |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь, м | 47 | 488,6 | 69,9 | 1 | 24,73 | 22,4 | 12.8 | 666,43 |

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)

Улица 30 лет Октября

Протяженность участка – От 0+000 до 2+630

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес (км+м) | Установлено /требуется установить / демонтаж | Количество | Месторасположение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+018 | установлено | 1 |  | слева |
|  | 2.2 | Конец главной дороги | 2 |  | 0+018 | установить | 1 |  | слева |
|  | 3.4 | Движение грузовых авт. запрещено | 2 |  | 0+010 | установлено | 1 | справа |  |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+375 | установить | 1 | справа |  |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+401 | установить | 1 |  | слева |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+645 | установить | 1 | справа |  |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+677 | установить | 1 |  | слева |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+807 | установить | 1 | справа |  |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+842 | установить | 1 |  | слева |
|  | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 1+136 | установлено | 1 | справа |  |
|  | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 1+167 | установлено | 1 |  | слева |
|  | 1.23 | Дети | 2 |  | 1+433 | установлено | 1 | справа |  |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 1+467 | установить | 1 | справа |  |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 1+504 | установить | 1 |  | слева |
|  | 2.3.1 | Пересечение с второстепенной дорогой | 2 |  | 1+460 | демонтаж | 1 | справа |  |
|  | 2.3.1 | Пересечение с второстепенной дорогой | 2 |  | 1+563 | демонтаж | 1 |  | слева |
|  | 1.23 | Дети | 2 |  | 1+520 | демонтаж | 1 | справа |  |
|  | 3.24 | Ограничение максимальной скорости 20 | 2 |  | 1+520 | демонтаж | 1 | справа |  |
|  | 1.23 | Дети | 2 |  | 1+523 | установить | 1 | справа |  |
|  | 8.2.1 | Зона действия | 2 |  | 1+523 | установить | 1 | справа |  |
|  | 3.24 | Ограничение максимальной скорости 40 | 2 |  | 1+523 | установить | 1 | справа |  |
|  | 1.17 | Искусственная неровность | 2 |  | 1+582 | установить | 1 | справа |  |
|  | 5.20 | Искусственная неровность | 2 |  | 1+682 | установить | 1 | справа |  |
|  | 3.24 | Ограничение максимальной скорости 20 | 2 |  | 1+682 | установить | 1 | справа |  |
|  | 8.2.1 | Зона действия | 2 |  | 1+682 | установить | 1 | справа |  |
|  | 5.20 | Искусственная неровность | 2 |  | 1+682 | установить | 1 |  | слева |
|  | 5.19.1 | Пешеходный переход | 2 |  | 1+709 | установить | 1 | справа |  |
|  | 5.19.2 | Пешеходный переход | 2 |  | 1+709 | установить | 1 | справа |  |
|  | 5.19.1 | Пешеходный переход | 2 |  | 1+713 | установить | 1 |  | слева |
|  | 5.19.2 | Пешеходный переход | 2 |  | 1+713 | установить | 1 |  | слева |
|  | 5.20 | Искусственная неровность | 2 |  | 1+738 | установить | 1 | справа |  |
|  | 5.20 | Искусственная неровность | 2 |  | 1+738 | установить | 1 |  | слева |
|  | 3.24 | Ограничение максимальной скорости 20 | 2 |  | 1+738 | установить | 1 |  | слева |
|  | 8.2.1 | Зона действия | 2 |  | 1+738 | установить | 1 |  | слева |
|  | 1.23 | Дети | 2 |  | 1+520 | демонтаж | 1 |  | слева |
|  | 3.24 | Ограничение максимальной скорости 20 | 2 |  | 1+520 | демонтаж | 1 |  | слева |
|  | 1.17 | Искусственная неровность | 2 |  | 1+823 | установить | 1 |  | слева |
|  | 1.23 | Дети | 2 |  | 1+823 | установить | 1 |  | слева |
|  | 8.2.1 | Зона действия | 2 |  | 1+823 | установить | 1 |  | слева |
|  | 3.24 | Ограничение максимальной скорости 40 | 2 |  | 1+823 | установить | 1 |  | слева |
|  | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 1+830 | установлено | 1 | справа |  |
|  | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 1+870 | установлено | 1 |  | слева |
|  | 1.23 | Дети | 2 |  | 1+913 | установлено | 1 |  | слева |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 1+975 | установить | 1 | справа |  |
|  | 8.13 | Направление главной дороги | 2 |  | 1+975 | установить | 1 | справа |  |
|  | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 1+990 | установить | 1 |  | слева |
|  | 8.13 | Направление главной дороги | 2 |  | 1+990 | установить | 1 |  | слева |
|  | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 2+234 | установить | 1 | справа |  |
|  | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 2+265 | установить | 1 |  | слева |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 2+303 | установить | 1 | справа |  |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 2+340 | установить | 1 |  | слева |
|  | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 2+426 | установить | 1 | справа |  |
|  | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 2+456 | установить | 1 |  | слева |
|  | Всего установить новых: |  |  |  |  |  | 39 |  |  |
|  | Всего установлено сущ.: |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 47 |  |  |
|  | Всего демонтаж: |  |  |  |  |  | 6 |  |  |

Ведомость размещения искусственного освещения

Улица 30 лет Октября

Протяженность участка – От 0+000 до 2+630

|  |  |  |  |  | Протяженность, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Начало участка, км +м | Конец участка, км +м | Объект установки | Количество опор \ светильников | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Расположение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого |  |  |  | 52/52 |  |  |  |
|  | 0+000 | 2+630 | Населенный пункт | 52/52 |  |  | справа |

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Улица 30 лет Октября

Протяженность участка – От 0+000 до 2+630

|  |  |  |  |  | Протяженность, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Начало участка, км +м | Конец участка, км + м | Расположение | Объект установки | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого |  |  |  |  | 5260 |  |
|  | 0+000 | 2+630 | слева | Населенный пункт | 2630 |  |
|  | 0+000 | 2+630 | справа | Населенный пункт | 2630 |  |

Ведомость размещения пешеходного ограждения

Улица 30 лет Октября

Протяженность участка – От 0+000 до 2+630

|  |  |  |  |  | Протяженность, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Начало участка, км +м | Конец участка, км + м | Расположение | Объект установки | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого |  |  |  |  | 646 |  |
|  | 1+506 | 1+705 | справа | Населенный пункт | 199 |  |
|  | 1+714 | 1+838 | справа | Населенный пункт | 124 |  |
|  | 1+506 | 1+705 | слева | Населенный пункт | 199 |  |
|  | 1+714 | 1+838 | слева | Населенный пункт | 124 |  |

Ведомость размещения искусственной неровности

Улица 30 лет Октября

Протяженность участка – От 0+000 до 2+630

| №п/п | Расположение, км + м | Объект установки | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1+682 | Населенный пункт | 7 |  |
|  | 1+738 | Населенный пункт | 7 |  |
|  | Итого: |  | 14 |  |