Сводная ведомость объемов горизонтальной дорожной разметки

Улица Кирова

Протяженность участка – От 0+000 до 3+200

| № км | 1.1 | 1.2.1 | 1.6 | 1.5 | 1.14.1 | Итого КВ.М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэф.привед. к 1.1. | 1 | 1 | 0,75 | 0,25 | 1 |  |
| ширина, м | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |
| Итого, м | 413 | 2090 | 454 | 103 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |
| Площадь, м | 41,3 | 209 | 34,05 | 2,58 | 67,2 | 354,13 |

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)

Улица Кирова

Протяженность участка – От 0+000 до 3+200

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес (км+м) | Установлено /требуется установить / демонтаж | Количество | Месторасположение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+012 | установить | 1 |  | слева |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+198 | установить | 1 | справа |  |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+234 | установить | 1 |  | слева |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+403 | установить | 1 | справа |  |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+455 | установить | 1 |  | слева |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+560 | установить | 1 | справа |  |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+590 | установить | 1 |  | слева |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+702 | установить | 1 | справа |  |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+725 | установить | 1 |  | слева |
|  | 1.23 | Дети | 2 |  | 0+874 | установить | 1 | справа |  |
|  | 3.24 | Ограничение максимальной скорости 40 | 2 |  | 0+874 | установить | 1 | справа |  |
|  | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+936 | установлено | 1 | справа |  |
|  | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+980 | установлено | 1 |  | слева |
|  | 1.23 | Дети | 2 |  | 0+974 | установить | 1 | справа |  |
|  | 8.2.1 | Зона действия | 2 |  | 0+974 | установить | 1 | справа |  |
|  | 3.24 | Ограничение максимальной скорости 20 | 2 |  | 0+974 | установить | 1 | справа |  |
|  | 1.23 | Дети | 2 |  | 1+020 | демонтировать | 1 | справа |  |
|  | 3.24 | Ограничение максимальной скорости 20 | 2 |  | 1+020 | демонтировать | 1 | справа |  |
|  | 8.2.1 | Зона действия | 2 |  | 1+020 | демонтировать | 1 | справа |  |
|  | 5.19.1 | Пешеходный переход | 2 |  | 1+002 | установлено | 1 | справа |  |
|  | 5.19.2 | Пешеходный переход | 2 |  | 1+002 | установлено | 1 | справа |  |
|  | 5.19.1 | Пешеходный переход | 2 |  | 1+006 | установлено | 1 |  | слева |
|  | 5.19.2 | Пешеходный переход | 2 |  | 1+006 | установлено | 1 |  | слева |
|  | 3.24 | Ограничение максимальной скорости 20 | 2 |  | 1+060 | установить | 1 |  | слева |
|  | 3.24 | Ограничение максимальной скорости 20 | 2 |  | 1+086 | установить | 1 | справа |  |
|  | 5.19.1 | Пешеходный переход | 2 |  | 1+186 | установлено | 1 | справа |  |
|  | 5.19.2 | Пешеходный переход | 2 |  | 1+186 | установлено | 1 | справа |  |
|  | 5.19.1 | Пешеходный переход | 2 |  | 1+190 | установлено | 1 |  | слева |
|  | 5.19.2 | Пешеходный переход | 2 |  | 1+190 | установлено | 1 |  | слева |
|  | 1.23 | Дети | 2 |  | 1+230 | демонтировать | 1 |  | слева |
|  | 3.24 | Ограничение максимальной скорости 20 | 2 |  | 1+230 | демонтировать | 1 |  | слева |
|  | 8.2.1 | Зона действия | 2 |  | 1+230 | демонтировать | 1 |  | слева |
|  | 1.23 | Дети | 2 |  | 1+290 | установить | 1 |  | слева |
|  | 8.2.1 | Зона действия | 2 |  | 1+290 | установить | 1 |  | слева |
|  | 3.24 | Ограничение максимальной скорости 20 | 2 |  | 1+290 | установить | 1 |  | слева |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 1+383 | установить | 1 | справа |  |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 1+416 | установить | 1 |  | слева |
|  | 1.23 | Дети | 2 |  | 1+390 | установить | 1 |  | слева |
|  | 3.24 | Ограничение максимальной скорости 40 | 2 |  | 1+390 | установить | 1 |  | слева |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 1+640 | установлено | 1 | справа |  |
|  | 8.13 | Направление главной дороги | 2 |  | 1+640 | установлено | 1 | справа |  |
|  | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 1+680 | установлено | 1 |  | слева |
|  | 8.13 | Направление главной дороги | 2 |  | 1+680 | установлено | 1 |  | слева |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 1+750 | установить | 1 | справа |  |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 1+783 | установить | 1 |  | слева |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 1+808 | установить | 1 | справа |  |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 1+834 | установить | 1 |  | слева |
|  | 5.19.1 | Пешеходный переход | 2 |  | 1+914 | установить | 1 | справа |  |
|  | 5.19.2 | Пешеходный переход | 2 |  | 1+914 | установить | 1 | справа |  |
|  | 5.19.1 | Пешеходный переход | 2 |  | 1+918 | установить | 1 |  | слева |
|  | 5.19.2 | Пешеходный переход | 2 |  | 1+918 | установить | 1 |  | слева |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 2+028 | установлено | 1 | справа |  |
|  | 8.13 | Направление главной дороги | 2 |  | 2+028 | установлено | 1 | справа |  |
|  | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 2+071 | установлено | 1 |  | слева |
|  | 8.13 | Направление главной дороги | 2 |  | 2+071 | установлено | 1 |  | слева |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 2+206 | установить | 1 | справа |  |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 2+233 | установить | 1 |  | слева |
|  | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 2+386 | установить | 1 | справа |  |
|  | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 2+416 | установить | 1 |  | слева |
|  | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 3+156 | установить | 1 |  | слева |
|  | Всего установить новых: |  |  |  |  |  | 36 |  |  |
|  | Всего установлено сущ.: |  |  |  |  |  | 18 |  |  |
|  | Всего демонтаж: |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 60 |  |  |

Ведомость размещения искусственного освещения

Улица Кирова

Протяженность участка – От 0+000 до 3+200

|  |  |  |  |  | Протяженность, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Начало участка, км +м | Конец участка, км +м | Объект установки | Количество опор \ светильников | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Расположение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого |  |  |  | 64/64 |  |  |  |
|  | 0+000 | 3+200 | Населенный пункт | 64/64 | 64/64 |  | слева |

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Улица Кирова

Протяженность участка – От 0+000 до 3+200

|  |  |  |  |  | Протяженность, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Начало участка, км +м | Конец участка, км + м | Расположение | Объект установки | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |
|  | 0+000 | 3+200 | справа | Населенный пункт | 3200 |  |