Сводная ведомость объемов горизонтальной дорожной разметки

Улица Кошевого

Протяженность участка – От 0+000 до 2+305

| № км | 1.1 | 1.2.1 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.14.1 | 1.17 | 1.25 | Итого КВ.М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэф.привед. к 1.1. | 1 | 1 | 0,75 | 0,5 | 0,25 | 1 | 1 | 1 |  |
| ширина, м | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  | 0,1 |  |  |
| Итого, м | 656 | 3507 | 522 | 40 | 540 |  | 90 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь, м | 65,6 | 350,7 | 39,15 | 2 | 13,5 | 22,4 | 9 | 6,4 | 508,75 |

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)

Улица Крупская

Протяженность участка – От 0+000 до 2+000

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес (км+м) | Установлено /требуется установить / демонтаж | Количество | Месторасположение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+009 | установлено | 1 |  | слева |
|  | 8.13 | Направление главной дороги | 2 |  | 0+009 | установлено | 1 |  | слева |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+100 | установить | 1 | справа |  |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+132 | установить | 1 |  | слева |
|  | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+213 | установлено | 1 | справа |  |
|  | 3.4 | Движение грузовых авт. запрещено | 2 |  | 0+213 | установлено | 1 | справа |  |
|  | 8.3.3 | Направление действия | 2 |  | 0+213 | установлено | 1 | справа |  |
|  | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+213 | установлено | 1 |  | слева |
|  | 3.4 | Движение грузовых авт. запрещено | 2 |  | 0+213 | установлено | 1 |  | слева |
|  | 8.3.3 | Направление действия | 2 |  | 0+213 | установлено | 1 |  | слева |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+278 | установить | 1 | справа |  |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+345 | установить | 1 |  | слева |
|  | 1.23 | Дети | 2 |  | 0+420 | установлено | 1 | справа |  |
|  | 3.24 | Ограничение максимальной скорости 40 | 2 |  | 0+420 | установлено | 1 | справа |  |
|  | 1.17 | Искусственная неровность | 2 |  | 0+470 | установлено | 1 | справа |  |
|  | 1.23 | Дети | 2 |  | 0+470 | установлено | 1 | справа |  |
|  | 8.2.1 | Зона действия | 2 |  | 0+470 | установлено | 1 | справа |  |
|  | 3.24 | Ограничение максимальной скорости 20 | 2 |  | 0+470 | установлено | 1 | справа |  |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+490 | установить | 1 | справа |  |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+507 | установить | 1 |  | слева |
|  | 5.19.1 | Пешеходный переход | 2 |  | 0+515 | установлено | 1 | справа |  |
|  | 5.19.2 | Пешеходный переход | 2 |  | 0+515 | установлено | 1 | справа |  |
|  | 5.20 | Искусственная неровность | 2 |  | 0+515 | установлено | 1 | справа |  |
|  | 5.19.1 | Пешеходный переход | 2 |  | 0+519 | установлено | 1 |  | слева |
|  | 5.19.2 | Пешеходный переход | 2 |  | 0+519 | установлено | 1 |  | слева |
|  | 5.20 | Искусственная неровность | 2 |  | 0+519 | установлено | 1 |  | слева |
|  | 5.16 | Остановка автобуса или троллейбуса | 2 |  | 0+545 | установить | 1 | справа |  |
|  | 5.16 | Остановка автобуса или троллейбуса | 2 |  | 0+545 | установить | 1 | справа |  |
|  | 5.16 | Остановка автобуса или троллейбуса | 2 |  | 0+560 | установить | 1 |  | слева |
|  | 5.16 | Остановка автобуса или троллейбуса | 2 |  | 0+560 | установить | 1 |  | слева |
|  | 1.17 | Искусственная неровность | 2 |  | 0+573 | установлено | 1 |  | слева |
|  | 1.23 | Дети | 2 |  | 0+670 | установлено | 1 |  | слева |
|  | 8.2.1 | Зона действия | 2 |  | 0+670 | установлено | 1 |  | слева |
|  | 3.24 | Ограничение максимальной скорости 20 | 2 |  | 0+670 | установлено | 1 |  | слева |
|  | 1.23 | Дети | 2 |  | 0+720 | установлено | 1 |  | слева |
|  | 3.24 | Ограничение максимальной скорости 40 | 2 |  | 0+720 | установлено | 1 |  | слева |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+724 | установить | 1 | справа |  |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+755 | установить | 1 |  | слева |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+877 | установить | 1 | справа |  |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+930 | установить | 1 |  | слева |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+975 | установить | 1 | справа |  |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+999 | установить | 1 |  | слева |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 1+055 | установить | 1 | справа |  |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 1+091 | установить | 1 |  | слева |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 1+143 | установить | 1 | справа |  |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 1+180 | установить | 1 |  | слева |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 1+337 | установлено | 1 | справа |  |
|  | 8.13 | Направление главной дороги | 2 |  | 1+337 | установлено | 1 | справа |  |
|  | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 1+180 | установлено | 1 |  | слева |
|  | 8.13 | Направление главной дороги | 2 |  | 1+180 | установлено | 1 |  | слева |
|  | 2.2 | Конец главной дороги | 2 |  | 1+990 | установить | 1 | справа |  |
|  | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 1+990 | установить | 1 | справа |  |
|  | 3.4 | Движение грузовых авт. запрещено | 2 |  | 1+995 | установить | 1 |  | слева |
|  | Всего установить новых: |  |  |  |  |  | 23 |  |  |
|  | Всего установлено сущ.: |  |  |  |  |  | 30 |  |  |
|  | Всего демонтаж: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 53 |  |  |

Ведомость размещения искусственного освещения

Улица Крупская

Протяженность участка – От 0+000 до 2+000

|  |  |  |  |  | Протяженность, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Начало участка, км +м | Конец участка, км +м | Объект установки | Количество опор \ светильников | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Расположение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого |  |  |  | 40/40 |  |  |  |
|  | 0+000 | 2+305 | Населенный пункт | 40/40 | 40/40 |  | слева |

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Улица Крупская

Протяженность участка – От 0+000 до 2+000

|  |  |  |  |  | Протяженность, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Начало участка, км +м | Конец участка, км + м | Расположение | Объект установки | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого |  |  |  |  | 2012 | 735 |
|  | 0+235 | 1+627 | справа | Населенный пункт | 1392 |  |
|  | 0+000 | 0+735 | слева | Населенный пункт |  | 735 |
|  | 0+735 | 1+355 | слева | Населенный пункт | 620 |  |

Ведомость размещения автобусных остановок

Улица Крупская

Протяженность участка – От 0+000 до 2+000

| № п/п | Адрес, км+м | Расположение | Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов |  | Наличие переходно-скоростных полос | Длина по нормативу, м |  | Фактическая длина, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | установлено | установить |  | разгон | торможение | разгон | торможение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 0+552 | справа |  | Посадочная площадка, павильон. | нет |  |  |  |  |
|  | 0+552 | слева |  | Посадочная площадка, павильон. | нет |  |  |  |  |

Ведомость размещения искусственной неровности

Улица Ленина 1

Протяженность участка – От 0+000 до 3+815

| №п/п | Расположение, км + м | Объект установки | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0+519 | Населенный пункт |  | 7 |