Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)

Переулок Клубный

Протяженность участка – От 0+000 до 1+545

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес (км+м) | Установлено /требуется установить / демонтаж | Количество | Месторасположение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+118 | установить | 1 | справа |  |
|  | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+152 | установить | 1 |  | слева |
|  | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+234 | установить | 1 | справа |  |
|  | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+263 | установить | 1 |  | слева |
|  | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+386 | установить | 1 | справа |  |
|  | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+416 | установить | 1 |  | слева |
|  | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+470 | установить | 1 | справа |  |
|  | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+510 | установить | 1 |  | слева |
|  | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+630 | установлено | 1 | справа |  |
|  | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+662 | установлено | 1 |  | слева |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+801 | установить | 1 | справа |  |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+843 | установить | 1 |  | слева |
|  | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+966 | установлено | 1 | справа |  |
|  | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+977 | установлено | 1 |  | слева |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 1+166 | установить | 1 | справа |  |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 1+196 | установить | 1 |  | слева |
|  | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 1+275 | установить | 1 | справа |  |
|  | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 1+303 | установить | 1 |  | слева |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 1+435 | установить | 1 | справа |  |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 1+463 | установить | 1 |  | слева |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 1+518 | установить | 1 | справа |  |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 1+544 | установить | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | Итого установить: |  |  |  |  |  | 18 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 22 |  |  |

Ведомость размещения искусственного освещения

Переулок Клубный

Протяженность участка – От 0+000 до 1+545

|  |  |  |  |  | Протяженность, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Начало участка, км +м | Конец участка, км +м | Объект установки | Количество опор \ светильников | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Расположение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого |  |  |  | 30/30 |  |  |  |
| 1 | 0+000 | 1+545 | Населенный пункт | 30/30 | 30 |  | слева |

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Переулок Клубный

Протяженность участка – От 0+000 до 1+545

|  |  |  |  |  | Протяженность, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Начало участка, км +м | Конец участка, км + м | Расположение | Объект установки | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0+000 | 1+545 | справа | Населенный пункт | 1545 |  |