Сводная ведомость объемов горизонтальной дорожной разметки

Улица Советская

Протяженность участка – От 0+000 до 3+240

| № км | 1.1 | 1.2.1 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.14.1 | 1.25 | Итого КВ.М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэф.привед. к 1.1. | 1 | 1 | 0,75 | 0,5 | 0,25 | 1 |  |  |
| ширина, м | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |
| Итого, м | 402 | 4423 | 783 | 10 | 1048 |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь, м | 40,2 | 442,3 | 58,73 | 0,5 | 26,2 | 22,4 | 12,8 | 603,13 |

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)

Улица Советская

Протяженность участка – От 0+000 до 3+240

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес (км+м) | Установлено /требуется установить / демонтаж | Количество | Месторасположение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+012 | установлено | 1 |  | слева |
|  | 3.4 | Движение грузовых авт. запрещено | 2 |  | 0+005 | установлено | 1 | справа |  |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+577 | установить | 1 | справа |  |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+606 | установить | 1 |  | слева |
|  | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 1+060 | установить | 1 | справа |  |
|  | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 1+095 | установить | 1 |  | слева |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 1+354 | установить | 1 | справа |  |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 1+385 | установить | 1 |  | слева |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 1+515 | установить | 1 | справа |  |
|  | 1.23 | Дети | 2 |  | 1+515 | установлено | 1 | справа |  |
|  | 3.24 | Ограничение максимальной скорости 40 | 2 |  | 1+515 | установлено | 1 | справа |  |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 1+555 | установить | 1 |  | слева |
|  | 1.23 | Дети | 2 |  | 1+565 | установить | 1 | справа |  |
|  | 8.2.1 | Зона действия | 2 |  | 1+565 | установить | 1 | справа |  |
|  | 3.24 | Ограничение максимальной скорости 20 | 2 |  | 1+565 | установить | 1 | справа |  |
|  | 1.17 | Искусственная неровность | 2 |  | 1+618 | установить | 1 | справа |  |
|  | 5.20 | Искусственная неровность | 2 |  | 1+688 | установить | 1 | справа |  |
|  | 5.20 | Искусственная неровность | 2 |  | 1+688 | установить | 1 |  | слева |
|  | 5.19.1 | Пешеходный переход | 2 |  | 1+714 | установлено | 1 | справа |  |
|  | 5.19.2 | Пешеходный переход | 2 |  | 1+714 | установлено | 1 | справа |  |
|  | 5.19.1 | Пешеходный переход | 2 |  | 1+722 | установлено | 1 |  | слева |
|  | 5.19.2 | Пешеходный переход | 2 |  | 1+722 | установлено | 1 |  | слева |
|  | 5.20 | Искусственная неровность | 2 |  | 1+745 | установить | 1 | справа |  |
|  | 5.20 | Искусственная неровность | 2 |  | 1+745 | установить | 1 |  | слева |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 1+757 | установить | 1 | справа |  |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 1+783 | установить | 1 |  | слева |
|  | 1.17 | Искусственная неровность | 2 |  | 1+816 | установить | 1 |  | слева |
|  | 1.23 | Дети | 2 |  | 1+816 | установлено | 1 |  | слева |
|  | 8.2.1 | Зона действия | 2 |  | 1+816 | установлено | 1 |  | слева |
|  | 3.24 | Ограничение максимальной скорости 20 | 2 |  | 1+816 | установлено | 1 |  | слева |
|  | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 1+820 | установить | 1 | справа |  |
|  | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 1+855 | установить | 1 |  | слева |
|  | 1.23 | Дети | 2 |  | 1+895 | установлено | 1 |  | слева |
|  | 3.24 | Ограничение максимальной скорости 40 | 2 |  | 1+895 | установлено | 1 |  | слева |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 2+064 | установить | 1 | справа |  |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 2+093 | установить | 1 |  | слева |
|  | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 2+294 | установить | 1 | справа |  |
|  | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 2+330 | установить | 1 |  | слева |
|  | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 2+640 | установить | 1 | справа |  |
|  | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 2+676 | установить | 1 |  | слева |
|  | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 2+832 | установить | 1 | справа |  |
|  | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 2+867 | установить | 1 |  | слева |
|  | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 3+012 | установить | 1 | справа |  |
|  | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 3+040 | установить | 1 |  | слева |
|  | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 3+225 | установить | 1 | справа |  |
|  | Всего установить новых: |  |  |  |  |  | 32 |  |  |
|  | Всего установлено сущ.: |  |  |  |  |  | 13 |  |  |
|  | Всего демонтаж: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 45 |  |  |

Ведомость размещения искусственного освещения

Улица Советская

Протяженность участка – От 0+000 до 3+240

|  |  |  |  |  | Протяженность, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Начало участка, км +м | Конец участка, км +м | Объект установки | Количество опор \ светильников | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Расположение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого |  |  |  | 65/65 |  |  |  |
|  | 0+000 | 3+240 | Населенный пункт | 65/65 | 65/65 |  | справа |

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Улица Советская

Протяженность участка – От 0+000 до 3+240

|  |  |  |  |  | Протяженность, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Начало участка, км +м | Конец участка, км + м | Расположение | Объект установки | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого |  |  |  |  | 3462 |  |
|  | 0+000 | 3+240 | слева | Населенный пункт | 3240 |  |
|  | 1+545 | 1+767 | справа | Населенный пункт | 222 |  |

Ведомость размещения пешеходного ограждения

Улица Советская

Протяженность участка – От 0+000 до 3+240

|  |  |  |  |  | Протяженность, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Начало участка, км +м | Конец участка, км + м | Расположение | Объект установки | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого |  |  |  |  | 477 |  |
|  | 1+552 | 1+715 | справа | Населенный пункт | 163 |  |
|  | 1+720 | 1+760 | справа | Населенный пункт | 40 |  |
|  | 1+552 | 1+715 | слева | Населенный пункт | 163 |  |
|  | 1+719 | 1+830 | слева | Населенный пункт | 111 |  |

Ведомость размещения искусственной неровности

Улица Советская

Протяженность участка – От 0+000 до 3+240

| №п/п | Расположение, км + м | Объект установки | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1+688 | Населенный пункт | 7 |  |
|  | 1+745 | Населенный пункт | 7 |  |
|  | Итого: |  | 14 |  |