Сводная ведомость объемов горизонтальной дорожной разметки

Улица Титова

Протяженность участка – От 0+000 до 1+630

| № км | 1.1 | 1.2.1 | 1.6 | 1.5 | 1.14.1 | Итого КВ.М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэф.привед. к 1.1. | 1 | 1 | 0,75 | 0,25 | 1 |  |
| ширина, м | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |
| Итого, м | 220 | 2800 | 552 | 840 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |
| Площадь, м | 22 | 280 | 41,4 | 21 | 22,4 | 386,8 |

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте всоответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)

Улица Титова

Протяженность участка – От 0+000 до 1+630

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес (км+м) | Установлено /требуется установить / демонтаж | Количество | Месторасположение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+012 | установлено | 1 |  | слева |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+080 | установить | 1 | справа |  |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+109 | установить | 1 |  | слева |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+183 | установить | 1 | справа |  |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+218 | установить | 1 |  | слева |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+430 | установить | 1 | справа |  |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+460 | установить | 1 |  | слева |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+470 | установить | 1 | справа |  |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+500 | установить | 1 |  | слева |
|  | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+592 | установить | 1 | справа |  |
|  | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+628 | установить | 1 |  | слева |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+807 | установить | 1 | справа |  |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+843 | установить | 1 |  | слева |
|  | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 1+045 | установлено | 1 | справа |  |
|  | 3.4 | Движение грузовых авт. запрещено | 2 |  | 1+045 | демонтаж | 1 | справа |  |
|  | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 1+080 | установлено | 1 |  | слева |
|  | 5.19.1 | Пешеходный переход | 2 |  | 1+080 | установлено | 1 |  | слева |
|  | 5.19.2 | Пешеходный переход | 2 |  | 1+080 | установлено | 1 |  | слева |
|  | 5.19.1 | Пешеходный переход | 2 |  | 1+076 | установлено | 1 | справа |  |
|  | 5.19.2 | Пешеходный переход | 2 |  | 1+076 | установлено | 1 | справа |  |
|  | 3.4 | Движение грузовых авт. запрещено | 2 |  | 1+105 | демонтаж | 1 |  | слева |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 1+286 | установить | 1 | справа |  |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 1+315 | установить | 1 |  | слева |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 1+350 | установлено | 1 | справа |  |
|  | 8.13 | Направление главной дороги | 2 |  | 1+350 | установлено | 1 | справа |  |
|  | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 1+390 | установлено | 1 |  | слева |
|  | 8.13 | Направление главной дороги | 2 |  | 1+390 | установлено | 1 |  | слева |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 1+526 | установить | 1 | справа |  |
|  | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 1+555 | установить | 1 |  | слева |
|  | Всего установить новых: |  |  |  |  |  | 15 |  |  |
|  | Всего установлено сущ.: |  |  |  |  |  | 11 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 28 |  |  |
|  | Демонтаж |  |  |  |  |  | 2 |  |  |

Ведомость размещения искусственного освещения

Улица Титова

Протяженность участка – От 0+000 до 1+630

|  |  |  |  |  | Протяженность, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Начало участка, км +м | Конец участка, км +м | Объект установки | Количество опор \ светильников | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Расположение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого |  |  |  | 32/32 |  |  |  |
|  | 0+000 | 1+630 | Населенный пункт | 32/32 | 32/32 |  | справа |

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Улица Титова

Протяженность участка – От 0+000 до 1+630

|  |  |  |  |  | Протяженность, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Начало участка, км +м | Конец участка, км + м | Расположение | Объект установки | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого |  |  |  |  | 1721 |  |
|  | 0+000 | 1+630 | слева | Населенный пункт | 1630 |  |
|  | 1+065 | 1+156 | справа | Населенный пункт | 91 |  |